42天RMS

数据分析

| 每天总点数 | 47 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每天正常运行点数 | 21 | 22 |  | 23 |  | 24 |
|  | 15 | 18 |  | 8 |  | 1 |
| 过渡区 | 33个点均在启停边界 |  |  |  |  |  |
| 启动值 | 0.010063 |  |  |  |  |  |
| 停机值 | 0.001324 |  |  |  |  |  |
| 过渡值 | 0.002-0.009 |  |  |  |  |  |
| 一定停机 | 0-1，28-46 |  |  |  |  |  |
| 一定运行 | 4-24 |  |  |  |  |  |
| 启动时间 | 5：30-6：00 | 6：00-6：30 |  | 6：30-7：00 |  | 7：00-7：30 |
|  | 1 | 3 |  | 29 |  | 9 |
| 停止时间 | 17：30-18：00 |  | 18:00-18:30 |  | 18:30-19:00 |  |
|  | 33 |  | 7 |  | 2 |  |

技术分析

启停干扰无法预测，并且值差异过大

本次 42 天 RMS 时序数据存在显著的干扰问题：每日 47 个采样点中，RMS 值呈现三阶分布特征 —— 停机稳态约 0.0013、运行稳态约 0.0101、过渡区间跨度达 0.002~0.009，工况切换段数值离散度极高。每日启停时间不确定。该特征会导致时序预测模型无法学习到稳定的时间 - 数值映射关系，过渡区样本的强波动性会成为主要误差来源，大幅拉低全序列预测精度；启停时刻的随机偏移还会破坏样本间的时间对齐性，进一步降低模型泛化能力。

方案建议

方案一

固定启停时间

调整设备使每天的启停时间固定

方案二

只预测一定运行的4-24这21个点

仅选取每日 4~24 号点对应的稳态运行区间（共 21 个采样点）预测，直接剔除不确定的启停状态，聚焦设备正常运行工况下的 RMS 演化规律。该方案可大幅降低数据复杂度，提升模型收敛效率与预测精度，适用于仅需监控运行时段设备健康状态的业务场景。

方案三

只计算一定运行的4-24这21个点的精度